Vysvětlivky:

*- Zadavatel akce

**- Technolog provozu

***- Specialista FB a BP

****- Vedoucí oddělení bezpečnosti

*****- Vystavovatel povolení na práci

******- Vedoucí CTR (CTR, PC29/08, PS644, PS642)) nebo vedoucí linií (ropovody IKL a DRUŽBA), na AB Kralupy vedoucí Správy, Na ASS UHY vedoucí výkonné údržby

OBJEDNATEL:		MERO ČR a. s. ZHOTOVITEL:	VZOR, a. s.

Zakázka:

„Název zakázky“

1

0

11.

SB-GŘ-02-5

|  | VZOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vypracoval |  | ověřil |  | ověřil |  | schválil |  |  |  |  |
| datum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jméno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MERO ČR, a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ověřil* | ověřil** |  | ověřil*** |  | ověřil**** |  | ověřil***** |  | schválil****** |  |
| datum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jméno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SB-GŘ-02-5 11. 0 2

Obsah - Popis projektu pro vypracování TP 2 - Související legislativa, standardizace, předpisy 2 - Pracovní (Stavební) připravenost 2 Možná rizika při uvedených obecných činnostech a jejich předcházení 3 - Technická připravenost 3 - Bezpečnost práce a požární zabezpečení 3 - Ekologické zabezpečení 5 - Hlavní práce 6 - Kvalifikace pracovníků 6 - Přílohy 6 Seznámení pracovníků/zaměstnanců s příslušným technologickým postupem, riziky a prací v prostorech s nebezpečím výbuchu „V“ 7 - Popis projektu pro vypracování TP Krátký popis projektu a časový harmonogram. - Související legislativa, standardizace, předpisy Při provádění díla bude zajištěno zhotovitelem dodržování: - obecně závazných právních předpisů, požárních předpisů a bezpečnostních předpisů: Zde uvést seznam předpisů, které se vztahují k činnostem dle TP Zde doplnit DOPV (Dokumentace o ochraně před výbuchem) a PoUVV (protokol o určení vnějších vlivů) pro daný provozní soubor nebo provozní celek.. - Pracovní (Stavební) připravenost - Zde bude uveden termín zahájení činnosti dle TP, případně termíny jednotlivých fází dle TP - Zde bude upřesněno místo bez rizika vzniku požáru, kde bude moci provádět bezpečně potrubářské práce (řezání plamenem, broušení, svařování). Místo určí odpovědný pracovník MERO ČR, a.s. - Určení místa uložení pracovního kontejneru a skladování materiálu – zařízení staveniště. - Všichni pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími OOPP (tj. antistatická obuv a antistatický pracovní oděv, dále pak budou použity – přilba testovaná do zóny 1 a 2, ochranné brýle, gumové rukavice a gumový ochranný oděv při styku se zbytky ropy), pracovníci musí být informováni o rizicích z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nedodržování podmínek bude postihováno dle Zákoníku práce (Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o stanovení zdravotních rizik při práci) – zajistí zhotovitel Osobní ochranné pracovní prostředky vyplývající z obecného ohrožení (rizika) na pracovišti, jsou:

SB-GŘ-02-5            11.	            0	3

(uvést dle konkrétních rizik vyplývajících z prac. činnosti)

| Druh OOPP | Používání |
| --- | --- |

Seznam identifikovaných obecných rizik:

| skupina | Riziko - nebezpečí | opatření |
| --- | --- | --- |

Možná rizika při uvedených obecných činnostech a jejich předcházení

| Činnost | Riziko | Eliminace |
| --- | --- | --- |

3.5 Bude zajištěno povolení pro příjezd techniky (požární vozidlo, cisternové vozidlo, jeřáb, montážní vozidla) a ke vstupu proškolených pracovníků do montážního prostoru – zajistí objednatel (Zde doplnit pouze co bude reálně jinak vymazat)

# Technická připravenost

Popis prací, úkonů, materiálu a prostředků před zahájením vlastní práce

# Bezpečnost práce a požární zabezpečení

  - Všichni pracovníci zúčastněni na akci musí být prokazatelně proškoleni o bezpečnostních předpisech a požární ochraně provozovatele zařízení. Zadavatel musí všechny zúčastněné pracovníky provádějící organizace (případně jejich subdodavatele) seznámit s předpisy, směrnicemi a riziky, které se týkají provozu zařízení MERO ČR a.s., případně jiného pracoviště. Všichni, kteří se podílejí na práci, musí být řádně proškoleni z platných bezpečnostních a požárních předpisů v souladu a rozsahu směrnic SB-GŘ-50 Všeobecný bezpečnostní předpis v platném znění, SB-GŘ-02 Povolení na práci v platném znění (PnP), SB-PTŘ-50-8007 Technické podmínky a bezpečnostní předpis pro práce v ochranném pásmu ropovodů v platném znění a s realizačním pracovním postupem prováděných prací.

  - Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany pracovníků odpovídá každá organizace za vlastní pracovní činnost.

  - Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

  - Při zajištění bezpečnosti práce se vychází z obecně platných předpisů BOZP a dále předpisů a norem souvisejících, jako NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochran zdraví při práci.

  - Pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími OOPP (tj. bezpečnostní pracovní obuv,

antistatický pracovní oděv, ochranná přilba testované do zóny 1 a 2, ochranné brýle,

Pokud nebude jakýkoli bod vyhovovat v TP, vymazat.

Naformátováno: Písmo: Tučné

SB-GŘ-02-5 11. 0 4

svářečské rukavice, gumové rukavice při styku se zbytky ropy) musí být informováni o rizicích z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Možná rizika vyplývající z provádějících činností a jejich zabezpečení – viz tabulky bod 3.4 – zajistí zhotovitel - Zhotoviteli bude po provedeném protokolárním proškolení všech pracovníků z bezpečnostních a požárních směrnic a předpisů MERO ČR vydáno“ Povolení na práci“ nebo „Povolení na práci s otevřeným ohněm“. Provádí příslušní provozní pracovníci objednatele. Všechny montážní práce s otevřeným ohněm (nebo práce s možností vzniku mechanické jiskry) v prostoru, kde hrozí riziko nebezpečí vzniku požáru, budou prováděny pouze za trvalé požární asistence. ((Nebo s požární hlídkou 1+1. Požární hlídka bude trvalé na pracovišti po celou dobu prací). Posouzení, zda bude požární asistence, nebo požární hlídka a její vybavení určí dle vypracovaného postupu prací vedoucí bezpečnosti)). K dispozici budou v místě montáže plachty na zachycení jisker při brusičských prací, či případnou likvidaci zahoření. Kanálové vstupy a jímky budou zapěněny, zakryty nehořlavou plachtou a znovu zapěněny. – zajistí zhotovitel - Pracovníci musí dodržovat Všeobecné podmínky práce na zařízení objednatelem a základní bezpečnostní a ekologický předpis pro zaměstnance externích firem (který je součástí SB-GŘ-50). – zajistí zhotovitel - Jednotlivé práce provádí pracovník s příslušnou kvalifikací. Veškeré práce v souvislosti s realizací, kromě prací zahrnujících manipulaci s technologickým zařízením provozovatele, řídí zodpovědný vedoucí pracovník – provádějící organizace, případně jeho zástupce v jeho nepřítomnosti, který je seznámen s technologií prací a je k výkonu této činnosti písemně pověřen. Tento pracovník trvale řídí, sleduje průběh prací, je u projednávání a provádí zápisy do stavebně-montážního deníku. Tento odpovědný pracovník a jeho zástupce bude jmenovitě uveden a podepsán v kap. 2.9- PnP – zajistí zhotovitel - Pracoviště musí být vybavena lékárničkou první pomoci, vozidlem pro případný převoz k lékaři. Na pracovištích musí být známo spojení na nejbližší lékařskou pomoc. - zajistí zhotovitel - Veškeré práce je možno vykonávat jen na pokyn a s vědomím vedoucího pracovníka zhotovitele, případně jeho zástupce – tyto osoby budou jmenovitě uvedeni i v pracovním povolení za souhlasu odpovědného pracovníka objednatele. Manipulovat s armaturami, provádět činnosti na potrubí je bez souhlasu odpovědného pracovníka zadavatele přísně zakázáno, platí i pro pohyb osob mimo vyznačený prostor prací – staveniště. - Práce na pracovišti s možností výskytu zdraví škodlivých látek nebo s nebezpečím výbuchu nebo požáru hořlavých plynů, par nebo prachů řeší bod 9.2 předpisu TPG 905 01 v aktualizovaném znění a opět SB-GŘ-50 Všeobecný bezpečnostní předpis MERO ČR a. s. a dle požadavků NV č.406/2004 Sb. o základních podmínkách BOZP v prostorách s nebezpečím výbuchu v platném změní. - Při činnostech, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru, právnická osoba, která činnost vykonává, stanoví organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany. Nahlášení zahájení a ukončení činnosti s rizikem nebezpečí vzniku požáru na operační středisko HZS příslušného územního odboru (nebo HZS podniku) provede vystavovatel " Povolení na práci " nebo jím pověřený pracovník. - Dále budou respektovány všechny požadavky MERO ČR a.s. na protipožární zabezpečení prací " Povolení na práci " v souladu se směrnicí SB-GŘ-02 Povolení na práci v platném znění. Při provedení těchto zabezpečovacích úkonů je nutno současně respektovat požadavky na bezpečnost při práci s elektrickými zařízeními – zajistí zhotovitel - Detekce ovzduší z hlediska hořlavých či výbušných nebo dusivých plynů, par nebo z hlediska dostatku kyslíku bude průběžně kontrolováno jednak příslušníky HZS (nebo HZSP) a určeným proškoleným pracovníkem(ky) zhotovitele (jmenovitě určenými v kap.2.9 - PnP) a vystavovatel " Povolení na práci " nebo jím pověřený pracovník může provádět kontrolní měření. Určení pracovníci budou provádět zápisy do pracovního povolení o kontrole

SB-GŘ-02-5 11. 0 5

složení ovzduší. V případě zjištění nadlimitních hodnot musí být montážní práce přerušeny až do odstranění příčiny a zjištěn původ nežádoucího stavu. - V místě svářečského pracoviště budou vědra s vodou, která budou sloužit jako odkládací místa pro zbytky elektrod a současně budou ihned po ruce v případě potřeby zalití okují, strusky, jisker apod. Dále bude na dosah 1 ks hasicí přístroj CO2, a 1 ks práškový v souladu s vyhl. č. 87/2000 Sb. na úrovni 0,0 m. – zajistí zhotovitel - Vzhledem k povaze prováděných prací budou pracoviště pod stálým požárním dozorem – požární asistence za stavu zvýšené pohotovosti. Při prováděných činnostech montáže, kde hrozí riziko nebezpečí vzniku požáru (svařování, broušení, řezání – práce s otevřeným ohněm) – zajistí zhotovitel - Při pracích, při kterých by mohla vzniknout výbušná směs, je zakázána manipulace s materiály, při kterých by mohlo dojít k iniciaci výbuchu (např. mechanickou jiskrou, výbojem statické elektřiny). – zajistí zhotovitel - Všechny svářečské práce budou prováděny v souladu s vyhl. č. 87/2000 Sb. Následnou kontrolu pracoviště, tj. min 8 hod. po ukončení svářečských prací zajistí zhotovitel po dohodě s vedoucím pracoviště. - Montážní práce budou prováděny výhradně na základě písemného povolení vydaného provozovatelem a za dohledu odpovědného pracovníka zhotovitele (vedoucí pracovník nebo jeho zástupce), který je seznámen se správným a bezpečným způsobem provádění prací a při vzniku ohrožení je způsobilý provést předepsaná opatření. – zajistí zhotovitel - Prostor realizace je považován za prostor s ohrožením a bude viditelně vytyčen. Činnost v tomto prostoru může být prováděna pouze v rozsahu pracovního povolení a tohoto technologického postupu. Práce se mohou zahájit jen po splnění preventivních bezpečnostních a protipožárních opatření uvedených v Povolení na práci a tomto technologickém postupu. V průběhu prací a po skončení pracovní činnosti musí pracovníci provádějící svařování zabezpečit pracoviště tak, aby nemohlo dojít k požáru, zejména: - mít volné všechny přístupové cesty - udržovat volný přístup k hasicím přístrojům, el. rozvaděčům, žebříkům atd., - provést řádný úklid pracoviště před i v průběhu prací s otevřeným ohněm, - uhasit případný oheň 6. Ekologické zabezpečení Zhotovitel je povinen provádět předmět díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, zejména v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a s individuálními správními akty pro daný předmět díla. Zhotovitel je povinen dodat bezpečnostní listy chemických látek a směsí, které budou použity při realizaci díla. Bezpečnostní listy budou přiloženy k TP jako přílohy. Při veškerém nakládání se závadnými látkami a s odpady jsou dodržované zákonné předpisy, dopravní prostředky odpovídají předpisům ADR o přepravě nebezpečných látek po silnici. Pokud dojde při pracích ke kontaminaci pevných látek, materiálů, nebo zeminy (předpokládá se, že k této situaci dojde pouze výjimečně a v minimálním rozsahu), bude i tento pevný materiál odebrán ze staveniště a odvezen k ekologickému odstranění nebo na místě dekontaminován. Toto se týká použitých hydrofobních roušek, pracovních pomůcek, příp. potřísněné zeminy. Původcem tohoto odpadu je zhotovitel, který s ním nakládá v souladu s požadavky zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů. Opouštěné staveniště bude vždy uklizené od odpadů a nekontaminované. Odpady vznikající při pracovních činnostech budou odevzdány k likvidaci odborné společnosti, která disponuje oprávněním k likvidaci vzniklých odpadů, dle kategorizace. – zajistí zhotovitel

SB-GŘ-02-5

11.

0

6

| Činnost, zařízení | Aspekt | Riziko (dopad) | Eliminace |
| --- | --- | --- | --- |

v

7. Hlavní práce

Možná ekologická rizika při výše uvedených činnostech a jejich předcházení.

2 Pokud nevyhovuje určený bod

ynmazat

v

- Popis prací před zahájením

- Popis hlavní pracovní činnosti

- Popis činnosti po ukončení hlavní pracovní činnosti

Např. provedení finálních nátěrů, instalace měřící techniky, úklid a předání díla.

- Kvalifikace pracovníků

Vypsat potřebné kvalifikační doklady a certifikáty (např. svářečský průkaz, průkaz jeřábníka, vazače atd.)

- Přílohy

Č.1 - Seznámení pracovníků s příslušným technologickým postupem a riziky Č.2 - Osvědčení OZO v prevenci rizik

Č.3 - Zpracování analýzy rizik související z realizací

Č.4 - Dokument systému bezpečnosti práce se zdvih. zařízeními (jen v případě, že se předpokládá jejich použití)

Č.5 - Bezpečnostní listy k použitým chemickým látkám (jen v případě, že se předpokládá jejich použití)

Č.6 - Požadavky na dočasné stavební konstrukce – lešení (jen v případě, že se předpokládá jejich použití)

3 Pokud něco z nabídky nebude použito

ymazat

Příloha č. 1

Seznámení pracovníků/zaměstnanců s příslušným technologickým

postupem, riziky a prací v prostorech s nebezpečím výbuchu „V“

- Tento doklad o seznámení je součástí podepsaného originálního výtisku TP. Je trvale uložen jako příloha povolení na práci, které je uloženo u vystavovatele povolení na práci.

- Případné nejasnosti je každý zaměstnanec povinen projednat již v průběhu seznamování s tímto TP svým přímým nadřízeným nebo vedoucím pracovní čety.

- Níže podepsaný stvrzuje svým podpisem, že porozuměl dané problematice a postupu prací, které budou prováděny a byl seznámen s riziky pro dané pracoviště. Je mu známa jeho odpovědnost za případné nedodržování či vědomé porušování povinnosti, se kterými byl seznámen.

- Seznam určených zaměstnanců provádějících práce v prostorech s nebezpečím výbuchu Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl poučen a seznámen s obsahem TP, POVOLENÍ NA PRÁCI, všemi jeho přílohami a zejména se způsobem zajištění pracoviště proti výbuchu, s výstražnými signály používanými na pracovišti k varování před ohrožením výbuchem a se způsobem provedení práce. Výše uvedenému jsem porozuměl.

7

0

11.

SB-GŘ-02-5

|  | Jméno a příjmení | Pracovní zařazení | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Např.

| SB-GŘ-02-5 | 11. | 0 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tímto stvrzuji, že jsem své podřízené či členy pracovní čety seznámil s problematikou, povinnostmi a riziky pro prováděnou prací. Tímto stvrzuji, že jsem zaměstnance společnosti MERO ČR, a. s., pro kontrolní činnost či jinou práci seznámil s problematikou, povinnostmi a riziky pro prováděnou prací. Jméno a příjmení: … ………….. Podpis: ………………………………. Pracovní zařazení: stavbyvedoucí, svářecí dozor Místo nebo pracoviště: Dne: ...................................... Místo: ................................................. ZMĚNY A AKTUALIZACE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU |  |  |  |